Областное государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

Методические указания

по выполнению расчетной части дипломного проекта

«Расчет привода»

специальность 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

г. Шебекино 2015

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

УТВЕРЖДАЮ

заместитель директора по

учебно – методической работе

____________ В.Н. Долженкова

«_____» ______________2015г

Организация-разработчик:

Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

Разработчик:	Долгодуш Г.В., преподаватель ОГАОУ СПО «ШТПТ»

Рецензенты: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Утверждена на заседании ЦК ПЦ

Протокол № _________________

от «_____» _____________2015г.

Председатель

_________________Т. А. Яглова

Содержание

Пояснительная записка 									4

1. Задание на дипломный проект								5

2. Выбор электродвигателя привода конвейера						5

2.1. Кинематический и силовой расчет привода						5

3. Расчет закрытой зубчатой передачи							8

3.1. Выбор материала зубчатых колес и вида термообработки			8

3.2. Расчет допускаемых напряжений							8

3.3. Проектный расчет закрытой цилиндрической зубчатой передачи		9

3.4. Геометрический расчет закрытой зубчатой прямозубой передачи		12

3.5. Проверочный расчет зубьев на контактную прочность				13

3.6. Проверочный расчет зубьев на прочность при изгибе				14

4. Расчет ременной передачи									17

5. Расчет валов на прочность									21

6. Подбор шпонок и проверочный расчет шпоночных соединений		22

7. Эскизная компоновка редуктора								22

8. Составление расчетных схем валов							23

9. Проверочный расчет подшипников							25

10. Уточненный расчет валов									25

11. Смазывание зубчатых передач								31

Список литературы										32

Пояснительная записка

Методические указания к выполнению расчетной части дипломного проекта содержат сведения,  необходимые для обучающихся по специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).

Задания к расчетной части проекта составлены с учетом требований предъявляемых к дипломному проектированию.

Расчетная часть дипломного проекта представляет собой расчет и проектирование одноступенчатого зубчатого редуктора, работающего при постоянной или слабо-меняющейся нагрузке в приводе машин и агрегатов.

При выполнении дипломного проекта студент должен обосновать применяемый метод расчета, пояснить используемые формулы, выбор расчетных параметров и коэффициентов. Терминология, обозначения и наименование величин должны быть общепринятыми.

Исходными данными служат:

- Мощность на ведомом валу редуктора, Р3,кВт;

- Угловая скорость вращения ведомого вала, ω3,с-1;

- Режим работы передачи.

1. ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Рассчитать и спроектировать механический привод к конвейеру по указанной схеме на рис. 1. Мощность на ведомом валу редуктора Р3 и угловая скорость вращения этого вала ω3 приведены в    таблице 1. Редуктор нереверсивный. Режим работы постоянный.

2. ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА КОНВЕЙЕРА

Требуемая мощность электродвигателя:

P1=P3η,

где Р1 – потребная мощность электродвигателя, кВт;

Р3 – мощность на ведомом валу редуктора, кВт;

η= – к.п.д. привода.

ή = ήрем· ήред·ή2п.к.;

где ήред – к.п.д. редуктора;

ήрем – к.п.д. ременной передачи;

ήп.к. – к.п.д. подшипников качения.

Значения к.п.д. передач и подшипников выбрать из таблицы 1.1 [1].

По полученному значению Р1, кВт выбирают двигатель (табл. 2.1) с номинальной мощностью Рн, кВт и частотой вращения nном, об/мин.

2.1. Кинематический и силовой расчет привода

После выбора n ном, определяют общее передаточное число привода:

u = n1n3,

где n1 – номинальная частота вращения двигателя;

n3 – частота вращения ведомого вала редуктор.

n3=30⋅ωπ, об/мин.

Полученное u распределяют между ступенями передач:

u = uред ∙ uрем,

где uред – передаточное число редуктора;

uрем – передаточное число ременной передачи.

Таблица 2.1

Электродвигатели асинхронные серии 4А, закрытые обдуваемые

(по ГОСТ 19523-81)

| Мощ- ность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3000 |  |  | 1500 |  |  | 1000 |  |  | 750 |  |  |
|  | Типо- размер | s, % | ТПТН | Типо- размер | s, % | ТПТН | Типо- размер | s, % | ТПТН | Типо- размер | s, % | ТПТН |
| 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 | 63В2 71А2 71В2 80А2 80В2 90L2 100S2 100L2 112M2 132M2 160S2 160M2 180S2 180M2 200M2 200L2 225M2 250S2 250M2 280S2 | 8,5 5,9 6,3 4,2 4,3 4,3 3,3 3,4 2,5 2,3 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,4 1,4 2,0 | 2,0 | 71А4 71В4 80Ф4 80В4 90L4 100S4 100L4 112M4 132S4 132M4 160S4 160M4 180S4 180M4 200M4 200LA 225M4 250S4 250M4 280S4 | 7,3 7,5 5,4 5,8 5,1 4,4 4,7 3,7 3,0 2,8 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2 1,3 2,3 | 2,0 458 | 71В6 80А6 80В6 90L6 100L6 112MA6 112MB6 132S2 132M6 160S6 160M6 180M6 200M6 200L6 225M6 250S6 250M6 280S6 280M6 315S6 | 10 8,4 8,0 6,4 5,1 4,7 5,1 3,3 3,2 2,7 2,6 2,7 2,8 2,1 1,8 1,4 1,3 2,0 2,0 2,0 | 2,0 | 80В8 90LA8 90LB8 100L8 112MA8 112M8 132S8 132M8 160S8 160M8 200M8 200L8 225M8 250S8 250M8 280S8 280M8 315S8 315M8 | 9 8,4 7,0 7,0 6,0 5,8 4,1 4,1 2,5 2,5 2,5 2,3 2,7 1,8 1,5 1,4 2,2 2,0 2,0 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
|  |  |  | 1,4 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
|  |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |

Выбрав, согласно рекомендациям [2] стандартное значение uред, определяют передаточное число ременной передачи.

uрем=uuред.

Частота вращения ведущего вала редуктора:

n2=n1uрем, об/мин.

Вращающий момент на валу двигателя:

Т1 = Pнωдв, Нм .

Вращающий момент на ведущем валу редуктора:

Т2 = Т1∙uрем∙ήред∙ήпк, Н∙м ,

где, ήпк – к.п.д. пары подшипников качения.

Вращающий момент на ведомом валу редуктора:

Т3 = Т2∙uред∙ήрем∙ ήпк, Нм .

3. РАСЧЕТ ЗАКРЫТОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ

3.1. Выбор материала зубчатых колес и вида термообработки

При выборе материала зубчатых колес следует учитывать назначение проектируемой передачи, условия эксплуатации, требования к габаритным размерам и возможную технологию изготовления колес. Основной материал колес – сталь, а необходимую твердость можно добиться назначением соответствующей термообработки.

Для равномерного изнашивания зубьев колес в зацеплении и лучшей их прирабатываемости твердость материала шестерни НВ1 рекомендовано назначить больше твердости НВ2 колеса не менее чем на (20…30) НВ.

Если в задании нет особых требований в отношении габаритов передачи, следует выбирать материал со средними механическими характеристиками по табл. 3.1, одинаковыми для колеса и шестерни. Необходимую твердость стали в сердцевине и на поверхности зубчатых колес получают термической обработкой. Для колес 1-ой группы термообработка колеса – улучшение, твердость поверхности и сердцевины заготовки 235…268НВ1 термообработка шестерни – улучшение, твердость поверхности зубьев 269 - 302 НВ.

3.2. Расчет допускаемых напряжений

Расчет допускаемых контактных напряжений ведется для шестерни и зубчатого колеса отдельно по следующей формуле:

[σн]1,2 = σнlim1,2Sн1,2⋅ZN1,2 ,

где SН1,2 – коэффициент безопасности; при однородной структуре материала заготовок колес по всему объему, нормализации и объемной закалке принимается SН1,2 = 1,1;

σNlim1,2-r – предел контактной выносливости, выбирается из табл. 3.2;

ZN1,2 – коэффициент долговечности, учитывает влияние ресурса бесперебойной работы проектируемого редуктора с требуемыми характеристиками.

Для определения ZN1,2, необходимо определить число циклов NНG1,2, соответствующее перелому кривой усталости и сравнить ее с ресурсом рассчитываемой передачи.

Число циклов NНG1,2, соответствующее перелому кривой усталости, определяют по средней твердости поверхностей зубьев:

NНG1,2 = 30НВср2,4 .

Сравнивают его с ресурсом проектируемой передачи NН = 60∙п3∙с∙Lн, где с – число вхождений в зацепление зуба рассчитываемого колеса за один его оборот (численно равно числу колес, находящихся в зацеплении с рассчитываемым); п – частота вращения зубчатого колеса, мин-1; Lн – ресурс зубчатой передачи.

Для длительно работающих быстроходных передач NН > NНG. Это означает, что проектируемая передача длительно работает безотказно и поэтому принимают ZN = 1.

В дальнейших расчетах основных параметров проектируемой передачи используют меньшее значение допускаемого контактного напряжения:

[σ] = [σН]2, Мпа .

Допускаемые напряжения при расчете зубьев на изгиб:

[σf]1,2=σflim1,2Sf1,2YA⋅YN1,2,

где, σflim1,2 – предел выносливости зубьев по напряжениям изгиба (табл. 3.3);

Sf1,2 – коэффициент запаса прочности , Sf1,2 = 1,7 (по рекомендациям [1]);

YN1,2 – коэффициент, учитывающий реверс; при односторонней нагрузке YA = 1;

YN1,2 – коэффициент долговечности. Методика расчета аналогична расчету ZN1,2.

3.3 Проектный расчет закрытой цилиндрической зубчатой передачи

При проектном расчете закрытой цилиндрической передачи определяют межосевое расстояние аω; в мм:

аω = Ка(u±1)3Т3КHβu2⋅ψва⋅[σН]2,

где Ка – коэффициент межосевого расстояния, принимаемый для прямозубых колес – 49,5;

Ψва – относительная ширина колес, при заданной твердости материала колес и для случая симметричного расположения зубчатых колес относительно опор; для прямозубых передач принимают Ψва = 0,125÷0,25 [2];

Кнβ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца. При проектировании закрытых зубчатых передач редукторного типа принимают значения КHβ по таблице 3.1 [2], либо вычисляют эмпирически из графика зависимости Кнβ = f (Ψвd ).

# Таблица 3.1

| Марка стали | Термо-обработка | Предельные размеры заготовки, мм |  | Твердость зубьев |  | σт ,мПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dпр | Sпр | в сердцевине | На поверхности |  |
| 45 | Улучшение Улучшение | 125 80 | 80 50 | 235-262 НВ 269-302НВ | 235-262НВ 269-302НВ | 540 650 |
| 40X | Улучшение Улучшение Улучшение и закалка ТВЧ | 200 125 125 | 125 80 80 | 235-262НВ 269-302НВ 269-302НВ | 235-262НВ 269-302НВ 45-50HRC | 640 750 750 |
| 40XH, 35XM | Улучшение Улучшение Улучшение и закалка ТВЧ | 315 200 200 | 200 125 125 | 235-262НВ 269-302НВ 269-302НВ | 235-262НВ 269-302НВ 48-53 HRC | 630 750 750 |
| 40XHMA, 38X2 МЮА | Улучшение и азотирование | 125 | 80 | 269-302НВ | 50-56 HRC | 780 |
| 20Х, 20ХН2М 18ХГТ 25ХГМ | Улучшение, цементация и закалка | 200 | 125 | 300-400НВ | 56-63 HRC | 800 |

## Таблица 3.2

| Способ термической или химико-термической обработки | Средняя твердость на поверхности | Сталь | σHlim, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Улучшение, нормализация Поверхностная и объемная закалка Цементация, литроцементация Азотирование | < 350 НВ 40…..56 HRC > 56 HRC > 52 HRC | Углеродистая и легированная | 2 НВср+70 17 HRCср+200 23 HRCср 1050 |
|  |  | Легированная |  |

| Способ термической или химико-термической обработки | Марка стали | Твердость зубьев |  | σHlim, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На поверхности | В сердцевине |  |
| Улучшение | 45,40Х 40ХН,35ХМ | < 350 НВ | < 350 НВ | 1,75 НВср |
| Закалка ТВЧ по контуру зубьев | 40Х, 40ХН, 35ХМ | 48-52 HRC | 27-35 HRC | 600-700 |
| Закалка ТВЧ сквозная (m <3мм) |  | 48-52 HRC | 48-52 HRC | 500-600 |
| Цементация | 20Х, 20ХН2М, 18ХГТ, 25ХГМ, 12ХНЗА | 57-62 HRC | 30-45 HRC | 1500-800 |
| Цементация с автоматическим регулированием процесса |  |  |  | 850-950 |
| Азотирование | 38Х2МЮА, 40ХНМА | < 67 HRC | 24-40 HRC | 12HRCср+ 290 |

Таблица 3.3

где Ψвd – коэффициент относительной ширины колеса по диаметру, определяется следующим образом:

Ψвd = 0,5Ψва· (u+1).

Вычисленное аω округляют до ближайшего большего стандартного значения [1].

3.4. Геометрический расчет закрытой зубчатой прямозубой передачи

Рассчитав межосевое расстояние, определяют модуль зацепления передачи m из соотношения:

m = (0,01…..0,02)· аω .

Значение модуля согласуют со стандартом (СТ СЭВ 310-76).

# Таблица 3.4

Ряд 1: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12;

Ряд 2: 1,25; 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11;

Далее определяют суммарное число зубьев колеса и шестерни.

Для прямозубых колес:

ZΣ = Z1 + Z2 = 2aωm .

Число зубьев шестерни:

Z1 = ZΣu+1 .

Полученное Z1, округляют до целого числа Zmin = 17 – для прямозубых колес.

Тогда число зубьев колеса определяется:

Z2 = ZΣ - Z1 .

По округленным значениям Z1 и Z2 уточняют передаточное число:

uф = Z2Z1 .

Расхождение с принятым ранее номинальным передаточным числом не должно превышать 2,5 % при u ≤ 4,5 и 4 % при u > 4,5.

После указанных округлений необходимо проверить фактическое межосевое расстояние:

аωф = 0,5(Z1+ Z2)·m .

Тогда, рабочая ширина венца зубчатого колеса:

вω= аωф·ψва .

### Исходя из полученных расчетов принимают:

в2 = вω ,

в1 = в2 + (2….5)мм – ширина зуба шестерни.

Начальный диаметр шестерни:

dω1 = 2aωфuф+1 .

Колеса:

dω2 = 2aωф⋅uфuф+1 .

Делительные диаметры колес:

d1,2 = m·Z1,2 .

Диаметры вершины зубьев колес:

da1,2 = d1,2 + 2m .

Диаметры впадин:

df1,2 = d1,2 - 2,5·m .

Угол αω зацепления передачи принимаю равным углу α профиля исходного контура: αω = α = 20º

3.5. Проверочный расчет зубьев на контактную прочность

Определяют окружную скорость в зацеплении υ, м/с, и выбирают степень точности передачи табл. 3.5.

υ = ω1d12

Рабочее контактное напряжение:

σн = 310aωКн⋅Т2⋅(uф+1)в2⋅u2ф3< [σн], мПа ,

где Кн – коэффициент нагрузки.

Кн = Кнβ·Кнυ .

Кнυ – коэффициент динамической нагрузки, определяемый в зависимости от окружной скорости υ колес и степени точности их изготовления.

Для прямозубых колес при υ до 5 м/с следует назначать 8-ую степень точности по ГОСТ 1643-81. При этом КНυ = 1,05 ÷ 1,1 [2].

# Таблица 3.5

| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | Допустимая окружная скорость υ1 м/с, колес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прямозубых |  | непрямозубых |  |
|  | цилиндрических | конических | цилиндрических | конических |
| 6 (передачи повышенной точности) | до 20 | До 12 | до 30 | до 20 |
| 7 (передачи нормальной точности) | до 12 | до 8 | до 20 | До 10 |
| 8 (передачи пониженной точности) | до 6 | до 4 | до 10 | до 7 |
| 9 (передачи низкой точности) | до 2 | до 1,5 | до 4 | до 3 |

3.6. Проверочный расчет зубьев на прочность при изгибе

В случае, когда для колеса и для шестерни использована одна и та же марка стали, расчет на прочность при изгибе обычно производят для зубьев шестерни.

Определяют силы действующие в зацеплении.

Окружная сила Ft = 2T1d1, [Н] .

Радиальная сила Fг = Ft·tg20˚, [Н].

Коэффициент нагрузки при изгибе:

КF = КFa·КFβ·КFv .

Для прямозубых колес КFa = 1.

Значения коэффициента КFβ – концентрации нагрузки и коэффициента КFv – динамичности принимаются по табл. 3.6; 3.7 соответственно.

Определяют предел выносливости зубьев шестерни на изгиб при базовом числе циклов:

σFo = 1,8НВ, МПа

Согласно рекомендации табл.3.8 принимают коэффициент безопасности  [SF] = 1,75.

Таблица 3.6

Значения коэффициента КFβ

|  | Твердость рабочих поверхностей зубьев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НВ < 350 |  |  |  | НВ > 350 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 | 1,00 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,19 1,25 1,32 | 1,04 1,07 1,12 1,17 1,23 1,30 1,38 1,45 1,53 | 1,18 1,37 1,62 _ _ _ _ _ _ | 1,10 1,21 1,40 1,59 _ _ _ _ _ | 1,03 1,07 1,09 1,13 1,20 1,30 1,40 _ _ | 1,05 1,10 1,18 1,28 1,40 1,53 _ _ _ | 1,35 1,70 _ _ _ _ _ _ _ | 1,20 1,45 1,72 _ _ _ _ _ _ |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Данные в столбце 1 относятся к симметричному расположению зубчатых колес относительно опор; 2 – к несимметричному; 3 – к консольному; 4 – то же, но при установке валов на роликовых подшипниках. |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3.7

Ориентировочные значения коэффициента КFυ

| Степень точности | Твердость НВ рабочей поверхности | Окружная скорость v м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 3 - 8 | 8 - 12,5 |
| 6 7 8 | ≤ 350 > 350 ≤ 350 > 350 ≤ 350 > 350 | 1/1 1/1 1,15/1 1,15/1 1,25/1,1 1,21/1,1 | 1,2/ 1,15/1 1,35/1 1,25/1 1,45/1,3 1,35/1,2 | 1,3/1,1 1,25/1 1,45/1,2 1,35/1,1 -/1,4 -/1,3 |
| Примечание. В числителе указаны значения КFυ для прямозубых передач, в знаменателе – для косозубых. |  |  |  |  |

#### Таблица 3.8

Значения предела выносливости при отнулевом цикле изгиба σºFlim b

и коэффициента безопасности [SF]

| Марка стали | Термическая или термохимическая обработка | Твердость зубьев |  |  | σоFlim b, МПа | [SF] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На поверхности |  | В сердцевине |  |  |
| 40, 45, 50, 40Х, 40ХФА | Нормализация, улучшение | НВ 180 - 350 |  |  | 1,8 НВ | 1,75 |
| 40Х, 40ХН, 40ХФА | Объемная закалка | HRC 45 - 55 |  |  | 500-550 | 1,8 |
| 40ХН, 40ХН2МА, | Закалка при нагреве ТВЧ | HRC 48-58 | HRC 25 - 35 |  | 700 | 1,75 |
| 20ХН, 20ХН2М, 12ХН2, 12ХНЗА | Цементация | HRC 57-63 | _ |  | 950 | 1,55 |
| Стали, содержащие алюминий | Азотирование | HV 700-950 | HRC 24-40 |  | 300+1,2HRC сердцевины | 1,75 |

Допускаемое напряжение при изгибе:

[σF] = σFoSF, Мпа .

По ГОСТ 21354-87 из таблицы 3.9 определяют коэффициент формы зуба для шестерни.

#### Таблица 3.9

| Количество зубьев | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 800 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yf | 4,28 | 4,09 | 3,96 | 3,85 | 3,70 | 3,66 | 3,62 | 3,61 | 3,60 |

Рабочее напряжение при изгибе должно удовлетворять условию:

σF = КF⋅YF⋅F1b1m≤σF, мПа .

На этом расчет проектируемой передачи в части выбора материала и определения числа зубьев передачи закончен.

Далее необходимо проверить межосевое расстояние передачи по формуле:

аω = d1+d22, мм .

И проверить пригодность заготовок колес:

D загот.шест ≤ D пред;

S загот колеса ≤ S пред.

Для цилиндрической шестерни:

Dзагот = da1 + 6мм

Sзаг.колеса = b2 + 4мм.

4. Расчет ременной передачи

После расчета закрытой прямозубой передачи уточняют передаточное отношение ременной передачи.

uрем.ном = uouред ,

где u0 – передаточное число редуктора.

К необходимым для проектирования клиноременной передачи данным относят: расчетную передаваемую мощность Р, частоту вращения ведущего шкива, условий эксплуатации.

Определяют диаметр ведущего шкива по эмпирической формуле:

d1 = (3÷4)3Т1,мм

где Т1 – вращающий момент, Н·мм.

Полученный результат округляют до стандартного значения по ГОСТ 17383-73.

Диаметр ведомого шкива (мм) определяют с учетом относительного скольжения ремня:

d2 = d1∙uрем (1-ε) ,

где ε – коэффициент для передач с регулируемым натяжением ремня ε = 0,01.

По вычисленному значению d2 подбирают шкив с диаметром из стандартного ряда (см. выше) и уточняют передаточное отношение.

uрем.факт = d2d1(1−ε)

Межосевое расстояние назначают в интервале:

amin = 0,55(d1+d2)+h

amax = d1+d2

где h – глубина канавки шкива, берется из табл. 4.1.

Определяют расчетную длину ремня, мм:

Lp = 2a + 0.5π(d1 + d2) + d1−d24a

и округляют до стандартного значения, табл.4.2.

Далее уточняют межосевое расстояние ременной передачи:

a = 0.25[(Lp-W) + Lp−W)2−2y] ,

где W = 0,5π(d1+d2);  y= (d1-d2)2.

Угол обхвата меньшего шкива:

αº1 = 180-57d1−d2a

Выбор сечения клинового ремня производят по монограмме:

| Сече-ние ремня | lp | b | h | e | f | α = (34±1)º |  | α = (36±1)º |  | α = (38±1)º |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | dp | b1 | dp | b1 | dp | b1 |
| Z A B SPZ SPA SPB | 8,5 11 14 8,5 11 14 | 2,5 3,3 4,2 2,5 3,3 4,2 | 7,5 8,7 10,87 10 13 17 | 12±0,3 15±0,3 19±0,4 12±0,3 15±0,3 19±0,4 | 8 10 12,5 8 10 12,5 | 50…71 80…112 125…160 63…80 90…112 140…180 | 10,0 13,1 17,0 10,0 12,8 16,4 | 80…100 125…160 180…224 - - - | 10,1 13,3 17,2 | 112…16 180…400 250…500 > 80 > 112 > 180 | 10,2 13,4 17,4 10,2 13,1 16,7 |

Таблица 4.1

Таблица 4.2

Клиновые ремни (по ГОСТ 1284.1-80); Размеры, мм

| Обозначение сечения ремня | d1, не менее | lp | W | Tυ | A | Lp | ΔL | Масса одного метра, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О А Б В Г Д Е | 63 90 125 200 315 500 800 | 8,5 11,0 14,0 19,0 27 32 42 | 10 13 17 22 32 38 50 | 6 8 10,5 13,5 19,0 23,5 30,0 | 47 81 133 230 476 692 1172 | 400-2500 560-4000 800-6300 1800-10000 3150-14000 4500-18000 6300-18000 | 25 33 40 59 76 95 120 | 0,06 0,10 0,18 0,30 0,60 0,90 1,52 |
| Примечания: 1. В графе А указана площадь поперечного сечения ремня, мм2; в графе L – разность между расчетной L и внутренней L длинной ремня. 2. Стандартный ряд длин Lp: 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900;1000; 1120; 1400; 1600; 1800; 2000; 2240; 2500; 2800; 3150; 3550; 4000; 4500; 5000; 5600; 6300; 7100; 8000; 9000; 10000; 11200; 12500; 14000; 16000; 18000. 3. В технически обоснованных случаях допускаются промежуточные значения Lp: 425; 475; 530; 600; 670; 750; 850; 950; 1060; 1180; 1320;1500; 1700; 1900; 2120; 2360; 2650; 3000; 3350; 3750; 4250; 4750; 5300; 6000; 7500; 8500; 9500; 10600; 11800; 13200; 1500; 1700. Условные обозначения ремней: Ремень сечения В с расчетной длиной Lp = 2500 мм, с кордной тканью в несущем слое Ремень B-2500 Т ГОСТ 1284 1-80; Тоже с кордшнуром Ремень B-2500 Ш ГОСТ 1284 1-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Число ремней, необходимое для передачи заданной мощности Р, определяют по формуле:

Z = PCpPoClCαCZ .

Здесь Ро – мощность, кВт, допускаемая для передачи одним ремнем (табл. 7.8[2] ГОСТ 1284.3-80; CL-коэффициент, учитывающий влияние длины ремня – CL = 1; Сp – коэффициент режима работы, (табл. 7.10[2]);

Сα – коэффициент угла обхвата:

При αo = 180   160   140   120   100   50   70

Cα = 1,0   0,95   0,89   0,82   0,83   0,68   0,56

Сz – коэффициент, учитывающий число ремней в передаче.

При Z = 2-3     4-6     св.6

СZ = 0,95   0,90   0,85

Определяют линейную скорость ремня на ведущем шкиве:

υ = ω⋅d12;

Предварительное натяжение ветвей клинового ремня, Н.

Fo = 850P⋅Cр⋅СlZ⋅υ⋅Cα+θυ2

где υ – в м/с; θ – коэффициент, учитывающий центробежную силу, (Н·с2)/м2;

При сечении         О      А      Б      В      Г      Д

θ = 0,06   0,1   0,18   0,3   0,6   0,9

Определяют силу действующую на валы, Н:

Fв = 2Fo·Z·sin α12 .

Проверяют ремень на долговечность, ч:

Но = NОЦLσ−1σma[60πd1n1⋅Ci·Сн ,

где Nоц – базовое число циклов:

для ремней сечением       О и А                   Б,В и Г            Д и Е

Nоц = 4,6·10        4,7·106                    2,5·106

Lp – расчетная длина ремня, м; d1 – диаметр меньшего шкива, м ; п1 – частота вращения, об/мин, ή-1 – предел выносливости, для клиновых ремней :

σ-1 = 7Мпа;

σmax – максимальное напряжение в сечении ремня, МПа.

Сi = 1,53u-0,5 – коэффициент, учитывающий влияние передаточного отношения; Сн = 2 при периодически изменяющейся нагрузке от нуля до номинального значения; Сн = 1 при постоянной нагрузке.

5. Расчет валов на прочность

При проектировании закрытой зубчатой передачи для изготовления валов рекомендовано применять термически обрабатываемые среднеуглеродистые и легированные стали 45, 40Х, 40ХН и др.

Расчет валов производят в два этапа:

1-ый – проектный расчет валов на статическую прочность для ориентировочного определения диаметров;

2-ой – проверочный расчет валов на сопротивление усталости.

В начале расчета известен только крутящий момент Т,Н.мм. Изгибающие моменты М оказывается возможным определить лишь после разработки конструкции вала, когда согласно чертежу выявится его длина.

Кроме того, только после разработки конструкции определяются места концентрации напряжений: галтели, шпоночные канавки и т.п. Поэтому проектный расчет вала производят условно только на кручение. При этом расчете влияние изгиба, концентрации напряжений и характера нагрузки на прочность вала компенсируется понижением допускаемых напряжений на кручении [ή]к.

Расчет начинают с определения диаметра выходного конца вала. Остальные диаметры вала назначают при разработке конструкции с учетом технологии изготовления и сборки.

Диаметр выходного конца вала определяют по формуле:

d ≥ 316Tπτk,

где Т – крутящий момент, Н.мм; [τк] – допускаемое напряжение на кручение; для валов из сталей 40, 45, Ст6 принимают [τк] = 20…25 МПа (Н/мм2). Значения [τк] берут из справочной литературы.

Полученное значение диаметра округляют до ближайшего стандартного ГОСТ 6636-69.

Диаметр вала под подшипник принимается на (3…6) мм больше диаметра выходного конца и округляется до ближайшего значения диаметра внутреннего кольца подшипника.

Диаметр вала под шестерню и колесо принимают d3 = d2 + 3,2r,

где d2 – диаметр вала под подшипник:

r – координаты фаски подшипника.

Длины ступеней вала принимают ориентировочно:

l1 = (1,2…1,5)d1 – под шкив;

l1 = ( 0,8…1,5) d1 – под звездочку;

l2ﮅ ≈ 1,25d2 – под уплотнение крышки с отверстием и подшипник;

l3 – под шестерню, колесо определяют графически на эскизной компоновке.

Шестерню конструируют либо отдельно от вала; либо за одно целое с валом. Если шестерню делают отдельно от вала, то диаметр вала под шестерню назначают на (2…6) мм больше диаметра вала под подшипник. Вал шестерню делают тогда, когда расстояние х от окружности впадин до предполагаемого отверстия в шестерне меньше трех модулей.

X = df1−dw12 < 3m

6. Подбор шпонок и проверочный расчет шпоночных соединений

Для передачи вращающего момента часто применяют призматические шпонки. Стандарт предусматривает для каждого диаметра вала определенные размеры поперечного сечения шпонки. Поэтому при проектных расчетах размеры b и h берут из таблицы 6.1 и определяют расчетную длину lp шпонки. Длину шпонки назначают из стандартного ряда так, чтобы она была меньше длины ступицы на (8…9) мм. Напряжение смятия узких граней шпонки не должно превышать допустимого.

σсм = 2Tdlp(h−t1) ≤ [σ] см ,

где Т – передаваемый вращающий момент, Н∙мм;

d – диаметр вала вместе установки шпонки;

lp – рабочая длина шпонки.

Материал шпонок – сталь 45 нормализованная.

Допускаемые напряжения смятия при стальной ступице:

[σ]см = 100 ÷ 120 МПа , при чугунной [σ] = 50 ÷ 70 МПа.

7. Эскизная компоновка редуктора

Эскизная компоновка устанавливает положения колес  редукторной пары, элементов открытой передачи относительно опор, определяет расстояние между точками приложения сил, действующих в зацеплении и точками приложения реакций подшипников быстроходного и тихоходного валов. Для определения предварительных размеров используют эмпирические формулы:

- диаметр ступицы зубчатого колеса dст = 1,6 dк;

- длина ступицы зубчатого колеса lст = (1,2…1,5) dк;

- длина ступицы звездочки, устанавливаемой на выходной конец ведомого вала lст.зв = (2,0…2,5) dв2;

- толщина стенок литого корпуса и крышки из серого чугуна                    δ = 2,025а + 1; δ1 = 0,02а + 1; принимают не менее 8 мм;

- зазор между торцом шестерни или ступицы колеса (смотря, что больше) и внутренней стенкой корпуса ∆1 = (1,2…1,5)δ;

- зазор между окружностью выступов зубьев шестерни и стенкой корпуса ∆2 = (1,5…2,0)δ;

- расстояние между дном корпуса и окружностью выступов колеса, обеспечивающее достаточную вместимость масляной ванны ∆3 ≈ 4∆2;

- по посадочным диаметрам dn1 и dn2 валов предварительно намечают радиальные однорядные шарикоподшипники легкой серии по ГОСТ 8338-75;

- расстояние от внутренней стенки корпуса до торцов подшипников        S = (1,0…1,5)δ;

Толщина фланцев поясов корпуса и крышки:

- верхнего пояса корпуса и крышки в = 1,5δ;

- нижнего пояса корпуса р = 2,35δ.

Диаметр болтов: фундаментных d1 = (0,03…0,036)а + 12;

- крепящих крышку к корпусу у подшипников d2 = (0,7…0,75)d1;

- соединяющих крышку с корпусом d3 = (0,5…0,6)d1; размеры болтов согласовывают со стандартом.

Выполненный этап эскизной компоновки дает возможность определить расстояние между реакциями опор, и далее определить реакции в опорах, вычислить долговечность подшипников.

8. Составление расчетных схем валов

Вал рассматривают как балку, лежащую на двух опорах – подшипниках. Для получения схем нагружения валов переносят все действующие силы на оси валов, добавляя при этом моменты.

Ведущий вал (рисунок 8.(а)).

Из предыдущих расчетов известны Fτ, H; Ft,H и из эскизной компоновки l1, мм.

Определяют опорные реакции в вертикальной плоскости.

В силу симметрии Rу1 = Rу2 = -0,5Fτ,H.

В горизонтальной плоскости.

В силу симметрии Rx1 = Rx2 = -0,5.Ft, Н.

Суммарные радиальные реакции опор:

R1 = R2=Rx2+Ry2, н

Определяют максимальные изгибающие моменты, Н∙м

В горизонтальной плоскости:

MY = RX1 ∙l1 .

В вертикальной плоскости:

MX = Ry1∙l1 .

Строят эпюры изгибающих и крутящих моментов.

Ведомый вал (рис. 8 (б)) несет такие же нагрузки, как и ведущий: F2; F1. Из эскизной компоновки известны расстояния l1 = l2.

Определяют опорные реакции, в горизонтальной плоскости Rx1 = Rx2 и вертикальной Ry1 = Ry2.

Определяют изгибающие моменты в горизонтальной и вертикальной плоскостях, и строят эпюры изгибающих и крутящих моментов.

9. Проверочный расчет подшипников

При эскизном проектировании были выбраны подшипники предварительно. Далее нужно произвести подбор подшипников по статической или динамической грузоподъемности. Основной критерий работоспособности и порядок подбора подшипников зависит от значения частоты вращения кольца. Подшипники, работающие при частоте вращения    n ≥ 10мин-1, выбирают по динамической грузоподъемности, рассчитывая их ресурс при требуемой надежности. В редукторах, для обеих опор применяют подшипники одного типа и одного размера.

Тогда подбор выполняет по наиболее нагруженной опоре.

Номинальная долговечность (ресурс) подшипника в часах:

Lhрасч = 10660⋅n⋅(CPЭ)P≥LH,

где С – динамическая грузоподъемность по каталогу; Рэ – эквивалентная нагрузка; р – показатель степени: для шарикоподшипников р = 3; для роликоподшипников р = 10/3; [LH] – регламентный ресурс.

Для передач общего назначения [LH] = (10…36)∙103 час. (ГОСТ 16162-85).

Эквивалентная динамическая нагрузка:

РЭ = X ∙ V ∙ КБ ∙ КТ ∙ R ,

где Х – коэффициент радиальной нагрузки; при отсутствии осевой нагрузки   Х = 1;

V – коэффициент вращения; при вращении внутреннего кольца V = 1;

Кб – коэффициент безопасности; при спокойной нагрузке Кб = 1;

Кт – температурный коэффициент; для передач общего назначения рабочая температура подшипников не должна превышать 100 ºC , при этом Кт = 1.

Если в результате расчета окажется LHрасч < [Lh]min , то подшипник надо менять на более грузоподъемный.

10. Уточненный расчет валов

Уточненный расчет валов состоит в определении коэффициентов запаса прочности S в нескольких предположительно опасных сечениях и сравнении их с максимально допускаемыми коэффициентами запаса прочности, принимаемым обычно [S] = 1,5÷2,5.

Для каждого из установленных предположительно опасных сечений вычисляют коэффициент S:

S = Sσ⋅SτSσ2+Sτ2≥S,

где Sσ и Sτ – коэффициенты запаса по нормальным и касательным напряжениям, определяемые по зависимостям.

Sσ = (σ−1)Dσa+(ψσ)D⋅σm;      Sτ = (τ−1)Dτa+(ψτ)D⋅τm

Здесь σa и τa – амплитуды напряжений цикла; σm и τm – средние напряжения цикла; (ψσ)D и (ψτ)D – коэффициенты чувствительности к асимметрии цикла напряжений для рассматриваемого сечения.

В расчетах валов принимают, что нормальные напряжения изменяются по симметричному циклу; σа = σH и σm = 0 и, а касательные напряжения – по отнулевому циклу:

τa = τk2          и          τm = τk2.

Влияние асимметрии цикла изменения τ обычно незначительно                (ψτ = 0…0,05).

Тогда                      Sσ = (σ−1)Dσa;                   Sτ = τ−1DτA.

Амплитуду напряжений цикла в опасном сечении вычисляют по формулам:

σa = σH = 103⋅MW;           τa = τk2=103⋅MK2WK,

где М = M2X+MY2 – результирующий изгибающий момент,н∙м;

Мк – крутящий момент (Мк = Т), Н∙м; W и Wк – моменты сопротивления сечения вала при изгибе и кручении, мм3.

Пределы выносливости вала в рассматриваемом сечении:

σ-1D = σ−1KσD;                         τ-1D = τ−1KτD,

где σ-1 и τ-1 – пределы выносливости гладких образцов при симметричном цикле изгиба и кручения (табл.10.1); KσD и КτD – коэффициенты снижения предела выносливости, их вычисляют по зависимостям:

KσD = (KσKdσ+1KFσ−1)/ KV;       КΤd = (КτКdτ+1КFτ)/ KV,

где Kσ и Kτ – эффективные коэффициенты концентрации напряжений; Kdσ и Kdτ – коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения (табл. 10.2); KFσ и KFτ – коэффициенты влияния качества поверхности (табл. 10.3); Кv – коэффициент влияния поверхностного упрочнения (табл. 10.4).

Таблица 6.1

Шпонки призматические (из ГОСТ 23360-78), мм

| Диаметр вала, d | Сечение шпонки |  | Фаска у шпонки | Глубина паза |  | Длина l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | s | Вала t1 | Ступицы t2 |  |
| Св. 12 до 17 ≥ 17 ≥ 22 ≥ 22 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 38 ≥ 38 ≥ 44 ≥ 44 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 58 ≥ 58 ≥ 65 ≥ 65 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 95 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 | 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 14 | 0,25-0,4 | 3 3,5 4 5 5 5,5 6 7 7,5 9 9 | 2,3 2,8 3,3 3,3 3,3 3,8 4,3 4,4 4,9 5,4 5,4 | 10-56 14-70 18-90 22-110 28-140 36-160 45-180 50-200 56-220 63-250 70-280 |
|  |  |  | 0,4-0,6 |  |  |  |
|  |  |  | 0,6-0,8 |  |  |  |

Примечания: 1. Длину l (мм) призматической  шпонки выбирают из ряда: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280. 2. Пример обозначения шпонки с размерами b = 18мм, h = 11мм, l = 80мм.

«Шпонка 18х11х80х ГОСТ 23360-78».

| Марка стали | Диаметр заготовки, мм | Твердость НВ (не менее) | Механические характеристики |  |  |  |  | Коэффи- циент ψT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ÒH | ÒT | TT | Ò-1 | T-1 |  |
| Ст5 45 40Х 40ХН 20Х 12ХНЗА 18ХГТ | Любой ≤120 ≤80 ≤200 ≤120 ≤200 ≤120 ≤120 ≤60 | 190 240 270 240 270 270 197 260 330 | 520 780 900 790 900 920 650 950 1150 | 280 540 650 640 750 750 400 700 950 | 150 290 390 380 450 450 240 490 660 | 220 360 410 370 410 420 310 430 500 | 130 200 230 210 240 230 170 240 280 | 0,06 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,07 0,10 0,12 |

Таблица 10.1

Таблица 10.2

| Напряженное состояние и материал | Кdo (Кdt) при диаметре вала d, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Изгиб для углеродистой стали | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,76 | 0,71 |
| Кручение для всех сталей и изгиб для легированной стали | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,65 | 0,59 |

Значения коэффициентов Кσ и Кτ берут из таблиц: для ступенчатого перехода с галтелью (рис. 10.1) – табл. 10.5; для шпоночного паза – табл. 10.6. Для оценки концентрации напряжений в местах установки на валу деталей с натягом используют отношения Кσ / Кdτ и (табл. 10.7).

При действии в расчетном сечении нескольких источников концентрации напряжений учитывают наиболее опасный из них (с наибольшим значением К σD / КτD).

Таблица 10.3

| Вид механической обработки | Параметр шероховатости Ra, мкм | КFσ при σв, МПа |  | КFτ при σв, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤700 | >700 | ≤700 | >700 |
| Шлифование тонкое Обтачивание тонкое Шлифование чистовое Обтачивание чистовое | До 0,2 0,2…0,8 0,8…1,6 1,6…3,2 | 1 0,99…0,93 0,93…0,89 0,89…0,86 | 1 0,99…0,91 0,91…0,86 0,86…0,82 | 1 0,99…0,96 0,96…0,94 0,94…0,92 | 1 0,99…0,95 0,95…0,92 0,92..0,89 |

Таблица 10.4

| Вид упрочнения поверхности вала | Значения Кv при: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кσ | Кσ = 1,1…1,5 | Кσ ≥ 1,8 |
| Закалка ТВЧ Азотирование Накатка роликом Дробеструйный наклен Без упрочнения | 1,3…1,6 1,15…1,25 1,2…1,4 1,1…1,3 1,0 | 1,6…1,7 1,3…1,9 1,5…1,7 1,4…1,5 1,0 | 2,4…2,8 2,0…3,0 1,8…2,2 1,6…2,5 1,0 |

Таблица 10.5

| t /r | r /d | Кσ при σв, МПа |  |  |  | Кτ при σв, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 700 | 900 | 1200 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
| 2 | 0,01 0,02 0,03 0,05 | 1,55 1,8 1,8 1,75 | 1,6 1,9 1,95 1,9 | 1,65 2,0 2,05 2,0 | 1,7 2,15 2,25 2,2 | 1,4 1,55 1,55 1,6 | 1,4 1,6 1,6 1,6 | 1,45 1,65 1,65 1,65 | 1,45 1,7 1,7 1,75 |
| 3 | 0,01 0,02 0,03 | 1,9 1,95 1,95 | 2,0 2,1 2,1 | 2,1 2,2 2,25 | 2,2 2,4 2,45 | 1,55 1,6 1,65 | 1,6 1,7 1,75 | 1,65 1,75 1,75 | 1,75 1,85 1,9 |
| 5 | 0,01 0,02 | 2,1 2,5 | 2,25 2,3 | 2,35 2,45 | 2,5 2,65 | 2,2 2,1 | 2,3 2,15 | 2,4 2,25 | 2,6 2,5 |

Таблица 10.6

| σв, МПа | Кσ при выполнении паза фрезой |  | Кτ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | концевой | дисковой |  |
| 500 700 900 1200 | 1,8 2,0 2,2 2,65 | 1,5 1,55 1,7 1,9 | 1,4 1,7 2,05 2,4 |

Таблица 10.7

| Диаметр вала, d,мм | Кв/КdВ при σв, Мпа |  |  |  | Кт/Кdт при σв Мпа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 700 | 900 | 1200 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
| 30 40 50 60 70 80 90 100 | 2,6 2,75 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,35 | 3,3 3,5 3,7 3,85 4,0 4,1 4,2 4,3 | 4,0 4,3 4,5 4,7 4,85 4,95 5,1 5,2 | 5,1 5,4 5,7 5,95 6,15 6,3 6,45 6,6 | 1,5 1,65 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2,0 | 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,45 2,5 2,55 | 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,05 3,1 | 3,05 3,25 3,4 3,55 3,7 3,8 3,9 3,95 |

11. Смазывание зубчатых передач

Для уменьшения потерь мощности на трение, снижения интенсивности изнашивания трущихся поверхностей, их охлаждения и очистки от продуктов износа, а также для предохранения от заедания, задиров необходимо обеспечить качественную смазку зубчатой передачи и подшипников качения.

Для смазывания зубчатой передачи применяют картерную смазку. При этом масло заливают в корпус редуктора таким образом, чтобы зубчатое колесо было погружено в него на глубину hm = (2m…0,25d2t), но не менее 10 мм. Здесь m – модуль зацепления. Наибольшая допустимая глубина погружения зависит от окружной скорости колеса.

По рекомендациям [1] картерную смазку применяют при окружных скоростях зубчатых колес до 12,5 м/с.

Для найденного значения окружной скорости и расчетных контактных напряжений по таблице 11.1 выбирают вязкость масла, а по таблице 11.2 выбирают марку масла.

При V > 1 м/с разбрызгиваемого масла будет достаточно и для смазки подшипников, поэтому нет необходимости применения консистентной смазки.

Таблица 11.1

| Контактные напряжения σн, МПа | Рекомендуемая кинематическая вязкость, мм2/с, при окружной скорости, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 2 | 2…5 | Св. 5 |
| Для зубчатых передач при 40 ºС |  |  |  |
| До 600 600…1000 1000…1200 | 34 60 70 | 28 50 60 | 22 40 50 |
| Для червячных передач при 100 ºС |  |  |  |
| До 200 200…250 250…300 | 25 32 40 | 20 25 30 | 15 18 23 |

Таблица 11.2

| Марка масла | Кинематическая вязкость, мм2/с |
| --- | --- |
| Для зубчатых передач при 40 ºС |  |
| И-Л-А-22 И-Г-А-32 И-Г-А-46 И-Г-А-68 | 19…25 29…35 41…51 61…75 |
| Для червячных передач при 100 ºС |  |
| И-Г-С-220 И-Т-С-320 Авиационное МС-20 Цилиндровое 52 | 14 20 20,5 52 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Детали машин: типовые расчеты на прочность: Учебное пособие / Т.В. Хруничева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.

- Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. – М.: Академия, 2004.

- Курсовое проектирование деталей машин / С.А. Чернавский и др. – М.: Машиностроение, 1985.

- Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин /             А.Е. Шейнблит. – М.: Высшая школа, 1991.

- Решетов Д.Н. Детали машин. Машиностроение / Д.Н. Решетов. – 1989.

- Дунаев П.Ф. Детали машин. Курсовое проектирование / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. – М.: Высшая школа, 1990.

- Иванов М.Н. Детали машин / М.Н. Иванов. – М.: Высшая школа, 1998.

- Ицкович Г.М. Сопротивление материалов / Г.М. Ицкович. – М.: Высшая школа, 1999.